威海恒邦化工有限公司清洁生产审核公示

威海恒邦化工有限公司成立于2005年1月，注册资金9000万元，是上市公司山东恒邦冶炼股份有限公司（江铜控股）的全资子公司。公司占地面积63万平方米，建有黄金冶炼、环保生态肥料、资源综合利用三大板块，年产黄金1000kg、硫酸8万吨、环保生态磷肥21万吨、复合肥10万吨、掺混肥5万吨、盐酸4万吨、合成氨3万吨、氨水1.5万吨、粗甲醇1万吨、建筑石膏粉20万吨、水泥缓凝剂20万吨。

公司拥有先进的设备、技术和科研管理人才队伍，建有1个“山东省企业技术中心”、2个“威海市职工创新工作室”、6个威海市劳模（工匠人才）创新工作室,荣获国家发明专利3项、实用新型专利13项。公司2009年通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，2015年通过环保生态肥认证，是山东省“消费者满意单位”，2017、2018年度“厚道鲁商品牌形象榜上榜企业”、山东省“化工行业明星单位”。

按照《中华人民共和国清洁生产促进法》，以及《清洁生产审核办法》的相关规定，我公司属于山东省强制性清洁生产企业名单核定中的审核企业。2021年4月1日我公司开始实施清洁生产审核，现将公司生产及排污情况向社会公示，欢迎各界进行监督、指导。

公司建有污水处理站，污水处理站主要处理冶炼车间生产过程中产生的含酸废水及生活废水，处理站处理设施能力为1200m3/d，废水进入中和槽进行中和，经过滤的澄清液进入7500m3的储存池后由泵返回制酸及化肥生产重复使用，达到污水零排放。生活污水排污废水处理站后，回用于生产系统。企业废气包括烟气制酸尾气、化肥生产尾气、合成氨尾气；烟气制酸尾气主要是冶炼车间金精矿焙烧烟气回收制硫酸过程中产生的含二氧化硫、硫酸雾尾气，工艺采用我公司自创专利技术双氧水吸收尾气，吸收处理后经45米烟囱排放；化肥生产尾气主要是生产过程中产生的含氟化物、氨气、颗粒物、二氧化硫、氯化氢尾气，含氟化物、氨气、颗粒物、二氧化硫尾气经三级水洗涤吸收处理后经40米烟囱排放，含氯化氢尾气经四级水洗涤吸收处理后经35米烟囱排放；合成氨尾气主要是生产三废综合回收利用后产生的尾气，主要含有烟尘、二氧化硫、NOX等，经过除尘脱硫后排放。生产过程中产生的废催化剂、废机油、废树脂、废滤布作为危险废物委托有资质的单位进行统一处置。单位制定了突发环境事件应急预案并在环保局备案，各项规范制度、环保手续齐全。

| 威海恒邦化工有限公司清洁生产信息公示 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 威海恒邦化工有限公司 |  |  |  | 类型 | 有限公司 |
| 注册地址 | 山东威海乳山市下初镇驻地 |  |  |  | 邮编 | 264500 |
| 生产地址 | 山东威海乳山市下初镇驻地 |  |  |  | 网址 | http://www.whhumon.com/ |
| 法人代表 | 李天刚 |  |  |  | 电话 | 0631-6392077 |
| 行业分类 | 肥料制造业 |  | 电子邮箱 |  | 329322548@qq.com |  |
| 2020年主要产品名称及产量（t/a） |  |  |  |  |  |  |
| 液氨 | 甲醇 |  | 氨水 |  | 硫磺 |  |
| 31576.64 | 3757.94 |  | 23.6 |  | 192.30 |  |
| 黄金 | 硫酸 |  | 磷铵 |  | 复合肥 |  |
| 1.763 | 88750.43 |  | 58098.5 |  | 83649.16 |  |
| 盐酸 |  |  |  |  |  |  |
| 27506.6 |  |  |  |  |  |  |
| 2020年主要原辅材料（包括燃料）消耗情况（t/a） |  |  |  |  |  |  |
| 原料煤 | 碳酸钠 | 脱硫剂 |  | 双氧水 |  | 氰化钠 |
| 49281.49 | 300.6 | 1479 |  | 815.278 |  | 399.72 |
| 锌粉 | 金精矿 | 石灰 |  | 磷酸 |  | 氨 |
| 11.463 | 68033.57 | 2120.6 |  | 28674.51 |  | 18657.85 |
| 氯化钾 | 尿素 | 磷矿石 |  | 硫酸 |  |  |
| 20298.46 | 6631.65 | 123403 |  | 130957.60 |  |  |
| 2020年主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 | 排放方式 去向 | 污染物排放总量（t） |  | 应执行的排放标准 |  | 规定的总量限额 （t） |
| 颗粒物 | 大气 | 5.67 |  | 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019） |  | 102.099 |
| 二氧化硫 | 大气 | 4.068 |  |  |  | 270.404 |
| 氮氧化物 | 大气 | 40.076 |  |  |  | 608.888 |
| 氨 | 大气 | 147.56 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |  | 252 |
| 氟化物 | 大气 | 0.657 |  | 《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB／37 2375-2019） |  | 23.7251 |
| 废催化剂 | 委托有处置资质的单位进行处置 | 16.52 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |  | 无 |
| 废机油 |  | 29.401 |  |  |  |  |
| 废树脂 |  | 1.64 |  |  |  |  |
| 废滤布 |  | 0.258 |  |  |  |  |
| 排污费缴纳情况 |  | 正常缴纳 |  |  |  |  |